备案编号: 蓉鉴XXXXXXXXX

农村房屋危险性鉴定报告

项目名称：

项目地址：

委托单位（个人）：

鉴定单位：

（盖公章及鉴定专用章）

报告日期：      年     月     日

| XXX农村房屋危险性鉴定报告 |  |
| --- | --- |
| 报告编号： |  |
| 报告名称： |  |
| 委托单位： |  |
| 鉴定人员： |  |
| 项目负责人： |  |
| 执 笔 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 批 准 人： |  |
| 报告日期： |  |

XXX农村房屋危险性鉴定

# 1 工程概况

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  | 修建时间 |  |
| 房屋层数 | 地下 XX 层、地上XX 层 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 委托单位 |  | 产权单位 |  |  |
| 委托日期 |  | 检查日期 |  |  |
| 鉴定、改造及加固情况 | 明确前期是否开展过鉴定、进行过改造加固。如涉及鉴定、改造加固，尚应明确历次鉴定结果以及改造加固单位、改造加固时间、改造加固情况等相关信息。 |  |  |  |

# 2 鉴定目的和范围

明确本次鉴定的目的和鉴定范围。

# 3 执行依据及相关标准

- 3.1 执行依据

（注：应包括检查检测依据的标准、结构验算依据的标准、结构鉴定依据的标准；以下所列标准应根据实际情况酌情选用并执行现行版本，并不局限于此）

（1）《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019；

（2）《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013；

......

（*）《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014；

......

（*）与委托方签订的该项目技术服务合同书。

- 3.2相关资料

由委托方提供的设计资料、图审报告、地勘及施工质保资料等。（注：按委托方提供的相应的资料名称修改，如委托方未提供资料，该条取消。）

注：委托方对其提供资料的真实性和有效性负责。

若委托方未提供相关资料宜在此说明。

# 4 查阅资料情况

- 4.1 地勘资料

查阅房屋地勘资料的情况，应附资料拍照或截图（照片数量不少于1张）。（注：应包括但不限于勘察单位名称、报告编号、场地情况、土层情况、地下水位及抗浮、持力层、基础型式及抗浮措施建议等。）

照片4.1-1

若委托方未提供地勘资料宜在此说明。

- 4.2 设计资料

结构总信息，应包含房屋使用功能、结构类型、层数、层高、总高度、建筑面积、抗震设防类别、抗震设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组、结构安全等级、设计工作年限、主要开间尺寸或柱距、结构平面布置示意图等信息。应附资料拍照或截图（照片数量不少于1张）。

若委托方未提供相关设计资料宜在此说明。

照片4.2-1

- 4.2.1 地基基础

应包括持力层信息、地基承载力特征值、基础形式等。对常见的如独立基础，应包含基础埋深、主要截面尺寸、高度、混凝土强度等级、保护层厚度等信息；对常见的如桩基，应包含承台信息、单桩竖向承载力特征值、桩径、桩长等信息。

- 4.2.2 上部结构

应包括主要结构构件的设计信息。以钢筋混凝土框架结构为例，应包括钢筋混凝土柱、钢筋混凝土梁、钢筋混凝土板等结构构件的主要设计信息，如混凝土强度等级、主要截面尺寸、钢筋级别、保护层厚度等。以砌体结构为例，应包括砖墙体、钢筋混凝土梁、钢筋混凝土板等结构构件的主要设计信息，如墙体厚度、砂浆的种类及强度等级、块材的种类及强度等级、构造柱和圈梁的设置情况、预应力钢筋混凝土空心板的荷载等级等。以钢框架结构为例，应包括钢柱、钢梁、楼（屋）盖板等结构构件的主要设计信息，如钢材强度等级、主要截面尺寸等，特别地，尚需明确钢柱与基础连接方式、钢柱与钢梁连接方式、钢梁与钢梁连接方式等。

- 4.3 施工质保资料

委托方提供的该房屋相关施工质保资料情况，应附资料拍照或截图（照片数量不少于2张）。

若委托方未提供相关设计资料宜在此说明。

| 照片4.3-1 | 照片4.3-2 |
| --- | --- |

- 4.4 其他

委托方提供的该房屋其他相关资料情况（如建筑结构使用期间的维修、检测、评定、加固和改造等资料；该房屋所在场地内建筑群的历次灾害、场地的工程地址和地震地质的有关资料、边坡场地的稳定性等资料。），应附资料拍照或截图（照片数量不少于1张）。

照片4.4-1

# 5 现场检查、检测情况

总信息：即被鉴定结构的结构平面布置抽测情况与图纸的吻合情况、外立面照片等；如无设计资料，尚应对结构类型、层数、主要开间尺寸或柱距、宽度、层高和层数、被鉴定结构的平面布置情况进行抽测，附结构平面布置示意图。

住房附属物的设置情况及其损坏现状；住房局部坍塌情况及其相邻部分已外露的结构、构件损坏情况。

应附建筑外立面照片（如该房屋有改造加固，应增加改造加固工程的检查、检测情况）。

照片5-1房屋立面

- 5.1 场地与地基基础

（1）该房屋周边的场地情况，包括但不限于：周边临近建筑物、边坡、基坑、降水、振动等情况。附典型现状照片。

（2）底层（地下室）室内、外地坪现场检查、检测情况（应对室内、外地坪有无不均匀沉降或明显开裂等情况进行描述）。附典型现状照片。

（3）地基基础现场检查、检测情况，地基基础的变形情况。附典型现状照片、主要检测结果。

- 5.2 上部承重结构

上部承重结构构件现场检查检测情况，主要包括承重墙、柱、梁、楼板、屋盖及其连接构造、房屋结构侧向位移。附典型照片。

检测内容主要包含结构构件截面尺寸、材料强度（混凝土抗压强度、钢材抗拉强度、砖强度、砂浆强度等）、配筋情况、焊缝质量等的抽测情况。检查内容主要包含结构构件裂缝、变形、锈蚀、损伤或其他缺陷、房屋结构侧向位移等。

- 5.3 围护结构

# 主要包含非承重墙和容易倒塌的附属构件的危险点检查情况，且检查时应区分抹灰层等装饰层的损坏与结构的损坏。附典型照片。

# 6 定性鉴定

# 7 定量鉴定（若等级为C或D级）

依据《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014按构件危险性鉴定、住房组成部分危险性鉴定、住房危险性鉴定三个层次进行鉴定。

- 7.1 危险构件计算

- 7.1.1 地基基础危险构件百分数计算

7.1.2 上部承重结构危险构件百分比计算

7.1.3 围护结构危险构件百分比计算

- 7.2 住房组成部分危险性评级

- 7.3 住房的危险性等级判定

- 7.4 危险性鉴定结论

# 8建议

可根据需要，就房屋的处理和维护提出建议。

xxx鉴定机构

xx年xx月xx日

附图1  ****结构平面布置示意图

附图2  ****结构平面布置示意图

附鉴定现场与鉴定人员全景照（1-2张）

（注：须反映被鉴定房屋建筑基本外观情况，到现场的鉴定人员须全数出现在照片上）

附鉴定人员现场近照（1-2张）

（注：应为鉴定人员现场正面照，人脸应清晰，能分辨具体为某一鉴定人员）

附现场检测照片（2-5张）

（注：现场开展检测、监测的工作照，应准确反映检测现场、检测方法、检测构件的情况）